附件1

新昌人民医院安全设备询价文件

新昌县人民医院2021年12月拟采购安全设备报名表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

二、采购设备技术参数要求

本项目根据《政府采购需求管理办法》(财库[2021]22号)第二十一条规定编制，属于实质性要求条款的用符号“▲”标明，否则均属于非实质性要求。

- 防火墙采购参数

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| ▲硬件规格要求 | 产品不少于6个10/100/1000M以太网电口，2个10/100/1000M SFP口，支持2个USB口和1个RJ45串口，单电源，1U机箱。 |
| ▲产品性能要求 | 网络层吞吐量≥2.5Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1.5万。 |
| 授权 | 配置5年IPS特征库授权 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 路由特性 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
| DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
| 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过5000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过100万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 威胁检测 | 产品支持未知威胁检测能力，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告，并提供设备厂商盖章的扫描件。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| ▲产品资质 | 要求所投产品通过ICSA Labs 防火墙品类产品认证，并提供设备厂商盖章的扫描件。 |
|  | 要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，并提供设备厂商盖章的扫描件。 |
|  | 所投产品的生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，并提供设备厂商盖章的扫描件。 |
| 产品授权及服务 | - 产品质保5年，中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函，最终用户必须为“新昌县人民医院”； - 提供原厂5年售后服务承诺，5年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； - 5年产品质保期内，中标单位提供每季产品性能和技术巡检服务并提供报告，确保产品性能满足医院需求。 |

2、板卡式防火墙采购参数

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 2块 |
| ▲硬件架构 | 支持分布式机架设备 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，以插卡形式部署在我院数据中心核心交换机H3C 10506X上。 |
| 管理接口 | 管理口：≥1个10/100M/1000M以太网电口 |
| 产品性能 | 最大并发连接数≥3000万 每秒新建连接数≥50万 整机吞吐量≥60Gbps 应用层吞吐量≥20Gbps SSL VPN最大在线用户数≥50000 3DES加密≥20G AES256加密≥20G |
| 授权 | 配置5年IPS特征库授权函 |
| 基本功能 | 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 |
|  | 支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置。 |
|  | 支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、应用管控等多业务） |
|  | 支持智能安全策略功能（iPolicy），实现策略冗余检测、策略匹配优化建议、整网安全策略自动生成及推荐 |
|  | 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化防火墙,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥32个 |
|  | 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能 |
|  | 能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接 |
|  | 支持高性能SSL VPN功能 |
|  | 提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案 |
|  | 支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能 |
|  | 支持应用层防护：入侵防御、带宽管理 |
|  | 支持URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄漏功能 |
|  | 支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能 |
|  | 支持IPv6：支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备、IPV6虚拟防火墙、IPV6管理、NAT64\DS-LITE等过渡技术 |
|  | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 |
|  | 支持防火墙\NAT日志 |
|  | 支持域间策略匹配日志 |
|  | 支持攻击防范\黑名单日志 |
|  | 支持NAT444用户端口块溯源日志 |
|  | 支持IPV6防火墙及防攻击日志 |
|  | IPV6 NAT64端口块溯源及会话日志 |
|  | 日志格式支持SYSLOG及二进制 |
|  | 必须支持一对一、地址池等NAT方式 |
|  | 必须支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT |
|  | 必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 |
|  | 支持一个公网IP地址NAT无限连接 |
|  | 支持策略NAT ALG功能 |
|  | 支持NAT二进制日志 |
|  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |
|  | 能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment |
| ▲厂商资质 | 本次所投安全产品制造厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，提供TL9000电信行业质量管理体系认证证书复印件证明并加盖设备厂商公章。 |
|  | 为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，需获得CMMI 5（软件能力成熟度集成模型）认证，提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章； |
|  | 本次所投安全产品制造厂商须为中国反网络病毒联盟成员单位，提供反网络病毒联盟（www.anva.org.cn）官网成员单位页面截图证明，加盖设备厂商公章，并提供页面链接备查。 |
|  | 本次所投安全产品制造厂商须提供国家互联网应急中心颁发的《国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位》证书，提供加盖设备厂商公章的证书复印件及CNVD官网链接截图证明。 |
|  | 本次所投安全产品制造厂商须提供中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全漏洞库CNNVD》一级支撑单位证书，提供加盖设备厂商公章的证书复印件及CNNVD官网链接截图证明 。 |
|  | 本次所投安全产品制造厂商须是CSA云安全联盟理事单位成员，提供加盖设备厂商公章的证书复印件证明。 |
| 产品授权及服务 | - 产品质保5年，中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函，最终用户必须为“新昌县人民医院”； - 提供原厂5年售后服务承诺，5年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； - 5年产品质保期内，中标单位提供每季产品性能和技术巡检服务并提供报告，确保产品性能满足医院需求。 |

3、上网行为管理设备采购参数

| 功能及技术指标 |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 |
| 性能配置 |  | 标准 1 U机架式设备，单电源，需满足多核X86架构，内存≥4G，硬盘≥128G SSD。标配不少于6 个千兆电口，不少于2个千兆光口，支持BYPASS； 性能配置：网络吞吐量≥3Gb，带宽性能≥200Mb，用户规模≥1000人，每秒新建连接数≥2400。 |
| 授权 |  | 配置5年URL&应用识别规则库授权 |
| 部署方式 |  | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式 |
| 登陆设置 |  | ▲设备可以设置登录密码不等于用户名，可设置密码最小长度以及密码组成中包括数字或字母或特殊字符，密码更改时新旧密码不能相同 |
| 上网认证 |  | 多种认证方式，支持触发式WEB认证，支持用户名密码认证、短信认证、微信认证、二维码认证、单点登录认证、USB-KEY认证等多种认证方式； |
| 应用识别规则库 |  | 目前互联网应用种类较多，为降低管理员配置管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。 |
| 业务需要 |  | 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权，提供加盖设备厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | ▲对私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图，提供加盖设备厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
|  |  | ▲支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，企业微信第三方账号授权认证；支持企业微信、钉钉等平台同步组织结构，用户通过企业微信、钉钉认证上线，本地会话创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组，提供加盖设备厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | ▲为落实浙江省数字政府改革要求，须支持浙政钉2.0认证上网，对于已安装浙政钉2.0的办公PC，通过手机浙政钉扫码登录验证，已安装浙政钉2.0的移动终端，通过页面跳转拉起钉钉认证验证，提供加盖设备厂商公章的产品认证过程截图。 |
| 应用控制 |  | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000条规则数，支持超过6000应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；同时提供加盖设备厂商公章的IDC市场报告。 |
| 移动应用细分控制 |  | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |
| URL识别 |  | 要求设备内置海量的URL地址库，URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上，提供加盖设备厂商公章的第三方机构检测报告证明。 |
| 流控黑名单 |  | ▲基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中，提供加盖设备厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。 |
| 终端管理 |  | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等； |
| 动态流控 |  | 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率 |
| P2P智能流控 |  | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| SSL加密网页 |  | ▲为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，提供自主知识产权证明； 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题，提供加盖设备厂商公章的第三方权威机构检测报告证明。 |
| 趋势报表 |  | ▲支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等（提供加盖设备厂商公章的产品界面截图） |
| 策略管理 |  | ▲提供云端管理平台功能5年，能够纳管本次行为管理设备和现网中原有防火墙设备，包含设备监控，设备统一升级，云端策略模板编辑、策略统一下发，提供智能告警，报表分析等功能；针对网关、端点的安全日志，进行统一的汇总分析；支持可交互的3D安全拓扑大屏；提供资产管理、漏洞预警、联动网关和端点设备一键处置的功能，提供加盖设备厂商公章的产品界面截图。 |
| 产品授权及服务 | - 产品质保5年，中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函，最终用户必须为“新昌县人民医院”； - 提供原厂5年售后服务承诺，5年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； - 5年产品质保期内，中标单位提供每季产品性能和技术巡检服务并提供报告，确保产品性能满足医院需求。 |  |

4、数据库审计采购参数

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| ▲产品资质 | 提供产品的《计算机软件著作权登记证书》； 国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 通过国家保密局涉密信息系统产品认证； 以上证书提供加盖设备厂商公章的扫描件。 |
| 产品结构 | 要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； |
| 管理方式 | B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
| 数据存储 | - 所供系统设备必须自带本地存储功能； - 提供专业的高性能日志及行为审计系统的技术先进性证明； - 提供基于海量日志专用存储的文件系统著作权证书，禁止采用通用关系型数据库来存储日志； - 物理磁盘空间不少于8TB,并提供raid1保护 - 支持后期扩展外部网络存储(IP SAN、NAS、DAS、磁盘阵列等)； |
| 网络接口 | 审计主机至少提供千兆RJ45*4（三路数据传输口；一路系统管理口）； |
| 处理性能 | 日志采集能力：8000条/秒以上 |
| 审计对象范围 | ▲全面支持Oracle、MSSQL，MYSQL（提供设备厂商盖章的产品页面截图证明） |
| 必备功能 | - 审计系统自动将采集的操作语句解析为查询、增改、删除、过程等类型呈现； - 审计记录包括行为发生时间、员工工号、操作终端主机名及IP地址、终端工具名称、服务器端主机名及IP地址、数据库名、表名、SQL语句、返回结果等关键信息。 - 提供工号信息接口，将数据库操作语句与操作者工号建立关联关系，实现操作者实名认证；（提供设备厂商盖章的产品页面截图证明） - 支持配置操作行为解析模型（黑白名单），灵活区别正常操作和异常操作事件； - 支持依据语句解析模型，以操作频率为条件实施行为阻断； - 支持将可疑的数据库查询语句以在线的方式反显执行，并即时在线查看返回结果； |
| 实时分析功能 | - ▲提供力导向图，可实时查看当前数据库的连接情况，并通过对节点的点击展示更加详细的信息，（提供设备厂商盖章的产品页面截图证明） - 支持因子监测功能，对数据库中突发增加的内容提供独立展示页面。因子内容包括：IP地址、应用程序名、计算机名、存储过程、数据库用户名、数据名、数据库主机。系统记录因子出现次数，且能排序，可多维快速定位因子； - 实时操作语句直接以查询、增改、删除、过程等操作类型分类显示； - ▲支持SQL模板，系统能自动识别并抽取数据库句式语意相同但参数不同的语句，并通过独立页面展示，同时记录该模板的状态、触发规则名、总记录数、总告警数、上次告警记录数、上次出现时间、最后出现时间，并能设置该模板别名；（提供设备厂商盖章的产品页面截图证明） |
| 审计分析报告 | - 系统默认报告数量不少于百种； - 支持自定义审计报告； - 支持导出html、Excel、PDF； |
| 查询检索 | - 日志数据全字段检索至少满足500万条<5秒； - 支持正则表达式； - 支持日志字段自定义选择显示； |
| 分析策略 | - 全局策略：支持以服务器IP、数据库类型、数据库表、操作类型（查询、增改、删除等）设定策略，采集（过滤）核心关注（无关紧要）的数据，将操作数据进行分类（安全、重要、事件、告警等）入库； - 模型分析策略：支持以入库的操作语句为原型，根据获取的语句内容片段、数据库表名、条件字段、操作频率以及结果影响行数设定分析策略（黑白名单），区分正常操作和异常告警操作； - 三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； - 系统内置策略模板，可以直接加载生效； |
| 备份归档 | - 支持以日志属性、日志类型、存储周期的方式选择备份； - 支持本地、FTP上传等归档方式； |
| 系统安全 | 产品拥有强大的数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测，比如SQL注入，存储过程攻击，版本检测攻击，缓冲区溢出攻击，目录遍历攻击，拒绝服务攻击，权限绕过攻击，文件异常攻击等， |
| 审计平台联动能力 | ▲支持与现有的日志综合审计系统实施联动部署，全面实现数据库业务访问、网络运行日志、应用系统日志综合审计； |
| 产品授权及服务 | - 产品质保5年，中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函，最终用户必须为“新昌县人民医院”； - 提供原厂5年售后服务承诺，5年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； - 5年产品质保期内，中标单位提供每季产品性能和技术巡检服务并提供报告，确保产品性能满足医院需求。 |

三、投标要求

| 投标要求 | - 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关投标主体的规定；同时具有ICSCE信息化能力和信用评价证书、职业健康体系认证证书ISO45001、信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001；巡检及售后服务团队必须具有所投产品（防火墙、上网行为管理、数据库审计）的原厂认证证书。投标时提供以上证书复印件及近三个月的社保证明（加盖投标人公章），原件签订合同时查验。 - 投标文件应包括公司证件、授权书、产品证书、产品参数、产品彩页、产品销售业绩（提供合同复印件或发票复印件）、具体方案计划书等；投标文件格式按照上述顺序自行拟定。 - 投标产品技术参数应当满足招标要求，标准数据表、证书或证明文件等均需加盖公章，否则作无效标处理。 - 投标人需提供一套完整移动端维护平台，业主可以在手机端进行报修、流转、结果查询等功能，投标时需上传系统功能截图。 - 投标时应当提供分项报价清单，并注明主要材料的详细信息（包括品牌、型号、数量等），否则采购方有权废标。 - 本项目安装所需配件、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 - 本项目采用“资格后审”，预中标供应商经评标小组审查通过后方可签订合同；如提供证书的原件有假或者不全将视为虚假应标，取消预中标资格，涉嫌违法的依据《中华人民共和国政府采购法》追究相关法律责任。 |
| --- | --- |