新昌县人民医院献血屋市场调研公告

为便于供应商及时了解医院采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》等有关规定，我院对献血屋项目进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、功能、市场占有率等情况，请符合条件的供应商积极报名参与。

- 项目概况:

1.献血屋主体明细：

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 献血屋主体 | —— | 1.献血屋尺寸40M2左右，造型、外观根据现场测量结果及我方需求进行最优化个性定制。 |
|  |  |  | 2.室内空间净高2.4m以上，整体隔热、保温、隔音效果优良，内装修材料使用环保材料。 |
|  |  |  | 3.空气标准符合并高于国家规范要求，并提供产品空气检测报告。内部空气质量（甲醛、苯、可挥发性有机物、氡等）符合 GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。 |
|  |  |  | 4.整体采用防水设计，防雨、防漏、防鼠、保温、隔热。 |
|  |  |  | 5.排水管道均隐藏于墙体内。 |
| 2 | 主墙体 | 主墙体厚≥134mm | 采血屋四面主体墙内外为铝塑板，前后墙体有部分6+12A+6外层镀膜玻璃，内、外层钢化中空玻璃。采用全隐框玻璃幕墙结构。玻璃幕墙下有300mm高实墙，墙体厚≥150mm，内部金属框架，框架充满内欧文斯科宁保温棉，金属框架内面有一层18mm厚结构板加固，内墙面1层4mm厚抗倍特板墙面；金属框架外部一层防潮纸和1层18mm厚防水竹胶板结构。外墙1层铝塑板与下部底盘连通到地面。 |
| 3 | 地板 | 厚2.1mm，耐磨层 0.8mm | 前五大知名品牌塑胶地板;钢制底盘上点焊1层0.5mm钢板，并做防锈处理。钢板上采用50mm木结构格栅，格栅上采用1层12mm厚防水竹胶板和1层18mm结构板加固，格栅内采用欧文斯科宁保温棉进行保温处理，一体化防水处理，隔热膜，地面采用品牌医用塑胶地板，同质透心，厚2.1mm，耐磨层 0.8mm。 |
| 4 | 底盘与支撑 | 支撑垫块 | 200H型钢焊接底盘1个，长度方向每边各有2个吊装孔。高100mm底盘钢制支撑垫块 20个,专业防锈处理。 |
| 5 | 台阶 |  | 适情制作门口防滑台阶。材质采用防滑材料板材踏步，台阶数以高度需求来定 |
| 6 | 门窗 | —— | 1.按我方需求设置窗口位置。 |
|  |  |  | 2.安全、防爆、隔热、防锈，遮光性好，隔声等级≤40Db；隔热处理，总热传系数≤0.4w/m2.k。 |
|  |  |  | 3.智能化,窗帘需耐脏、易拆装清洗。 |
| 7 | 电路系统 | 符合国家标准并满足所有设施设备用电需要 | 1.整屋用电量20KVA；电缆采用ZD-BV 最 低 阻 燃 型 铜 塑 线 ， 符 合 国 家 标 准GB/T19666-2005 |
|  |  |  | 2.施工采用 PVC 聚 氯 乙 烯 穿 线 管 ， 符 合 国 家 标 准GB/T50233-2008。 |
|  |  |  | 3.室内墙壁上按照电器布置和使用需求布置不少于20个插座，插座布置合理。 |
|  |  |  | 4.电源进线均采用隐藏式，并设有专用管道，主要电线均为6.0平方铜芯电缆线；插座为4平米线。 |
|  |  |  | 5.室内安装5G无线网络接口设备，并在室内设置无线WIFI发射装置。 |
|  |  |  | 6.室外防水插座2个，为外部设备提供用电接口。 |
|  |  |  | 7.配备专用配电箱作为献血屋电气总控制箱，有接地装置；配电箱内有过载保护开关、漏电保护开关、防雷开关；确保用电安全。配电箱采用 YFPZ30 符合国家标准 GB7251；箱体优质钢板焊接，防锈喷漆处理。箱内安装整屋控制系统及操作零、部件开关；穿线管要进入配电箱内，提供电路系统图 |
| 8 | 照明 | —— | 1.分区控制，独立开关，开关距地1.3米。工作区300LX，功率密度值8.9W/m2符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004。 |
|  |  |  | 2.屋内照明灯：规格：照明灯按面积合理布置，确保明亮无死角；照明标准：工作区300LX；荧光灯功率密度值8.9W/㎡。 |
| 9 | 供排水系统 | —— | 1.外接供水管供水。 |
|  |  |  | 2.排水处配置阻隔层，避免直排。 |
| 10 | 水池 | —— | 1.洗手池-环保人造柜体，人造大理石柜面，具体根据现场环境定制 |
|  |  |  | 2成品拖把池，具体根据现场环境定制 |
| 11 | 空气过滤净化系统 | —— | 挂式，采用超强度，长寿命、高标准C波段（波长253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒；内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；内置光触媒过滤网（TiO2）抗菌、分解有机物；内置活性炭网除味除臭。 |
| 12 | 紫外线消毒灯 | 220V/30W | 位于采血区两侧，左右各2支，能定时开关；长度1m左右；消毒效果符合国际标准。 |
| 13 | 空调 | —— | 1.冷暖可调，3匹（220V），含延长管、固定支架及补氟，吸顶式安装。 |
|  |  |  | 2.需2台分别安装在采血区、接待区。 |
| 14 | 体检操作台 | —— | 环保人造板柜体，人造理石面，具体规格根据现场环境定制 |
| 15 | 初筛操作台 | —— | 环保人造板柜体，人造理石面，具体规格根据现场环境定制 |
| 16 | 复血型操作台 | —— | 环保人造板柜体，人造理石面，具体规格根据现场环境定制 |
| 17 | 采血操作台 | —— | 1.需2套；2.环保人造板柜体，人造理石面，具体规格根据现场环境定制 |
| 18 | 圆凳 | —— | 1.需6条；2.吧椅款式，带滑轮，不带靠背,上下可调节。 |
| 19 | 采血椅 | —— | 1.需4条，满足采血使用需求，宽敞舒适。 |
|  |  |  | 2.椅背及腿板角度可调节卧位体位。 |
|  |  |  | 3.两侧把手宽大舒适。 |
| 20 | 献血者休息沙发 | —— | 1.4人位真皮座面，带储藏空间 |
|  |  |  | 2.2人座沙发，可平躺，带储藏空间更佳 |
| 21 | 纪念品储物柜 | —— | 木质材料，具体规格根据现场环境定制 |
| 22 | 人员更衣区 | —— | 更衣柜1套，带锁，方便储存个人物品 |
| 23 | 内部隔断 | —— | 1.在体检区和采血区设置隔断 |
|  |  |  | 2.献血反应区隔断帘； |
|  |  |  | 3.设计方案在采购方确认后实施。 |
| 24 | USP电源 | —— | 山特10KVA以上，说明UPS供电范围 |
| 25 | 液晶电视机 | —— | 1.位于采血区 |
|  |  |  | 2.43寸，配有UEB接口。 |
| 26 | 监控系统 | —— | 1.车内车外各6个只摄像头，屋外四个角，屋内入门处、采血区。与院内联网，或手机通讯远程监控。 |
|  |  |  | 2.硬盘存储视频资料大于等于3个月，注明具体监控点数量 |
| 27 | 广告牌（字） | —— | 广告牌以发光字体为材料做成，正面有“爱心献血屋”放置在合理位置 ，字体大小须与献血屋大小相称，具体由双方协商确认。 |
| 28 | 夜间镭射投影 | —— | 带夜间图文投射功能的户外镭射设备，增加宣传效果，提升献血屋形象。 |
| 29 | 宣传电子屏 | 8-12平米 | 安装于献血屋顶部或外部侧方墙面，便于播放无偿献血宣传视频 |
| 30 | 干粉灭火器 | 2KG | 1.需2个；2.配有消防箱，固定于屋内适当位置 |
| 31 | 生活冰箱 | —— | 小于50L，符合常规使用。 |
| 32 | 微波炉 | —— | 符合常规使用 |
| 33 | 饮水机 | —— | 冷热双路 |
| 34 | 鞋套机 | —— | 自动鞋套机、配备3000人份耗材 |
| 35 | 等候区桌 | —— | 1.需2套，每套配有桌或茶几，配套椅子 |
|  |  |  | 2.与屋内其他柜具相配合；具体样式、材质双方协商确定 |
| 36 | 献血屋外可收纳桌、凳 | —— | 1.折叠桌子（3张）；2可收纳塑料凳20条 |
| 37 | 可伸缩雨棚 | —— | 自动可伸缩雨棚 |
| 38 | 硬盘刻录机 | —— | 1、总视频接入能力可达到8路 1080P； 2、支持 3G、4G、GPS、北斗、WIFI 功能 ； 3、支持双硬盘存储，单个硬盘可以支持 2T 的存储容量； 4、至少支持 3 个 USB 接口，2个 RS232,1 个航空头 VGA 接口， 1 个 HDMI 接口 ； 5、正常工作下主机功耗小于 15W,在待机模式下主机功耗小于 0.5W ； 6、工作温度适合在-30℃~+70℃环境下工作 ； 7、专利防震技术； 8、支持硬盘使用状况等相关信息显示、码流统计、每个通道的码流统计，波形显示 ； 9、支持兼容原有远程冷链监控系统 ； 10、刻录机由独立 UPS 供电，投标方须按国家相关法律法规参数要求预留敷设线缆； 11、独立存储时间 3个月；特殊定制与血站现有系统相连接；刻录机放在体检台上。 |
| 39 | 音响系统 | 150W功放 | 2个室外音箱（前后各一个），室外音箱布置在底盘下。150W功放，供电要求：直流:12V≥5A ，交流:220V。 功能：可插USB，有遥控，卡拉OK,功能音频输入：功放后面AUX。 可接:电脑/MP3/DVD/等音频信号,音频输出:L左+R右声道输出分正负极各接一个音箱，功放在体检台上。 |

2.献血屋物资设备明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初筛联检自动生化分析仪 | 3台 | 1.检测项目包括谷丙转氨酶、血红蛋白；2.样本：可采用毛细血管；3.轻便、方便携带、占用空间小；4.单人份试剂，使用便捷，无需自配；5.检测速度>60个样本/小时。 |
| 2 | 智能采血仪 | 4台 | 1.自动松、夹钳；2.精准称量；3.需进口。 |
| 3 | 血液冷藏箱松下MBR-500 | 1台 | 血液专用冷藏箱 |
| 4 | 台式低温离心机 | 1台 | 垂直离心、容积16管以上、试管腔内胆直径≧1.5cm、2-6℃离心 |
| 5 | 4℃融化仪 | 1台 | 1.满足融化温度1-6℃要求；2.自动给、排水；3.血袋竖立方式融化 |
| 6 | 融浆机 | 1台 | 1.满足融化温度37℃要求； 2.自动给、排水；3.血与水隔开或者竖立方式融化 |
| 7 | 升降滤白架 | 1台 | 自动化升降 |
| 8 | 血压计 | 1台 | 医用血压计 |
| 9 | 血液低温冰箱MDF-548D | 2台 | 血液专用冷藏箱 |
| 10 | 热合机 | 2台 | 需进口设备 |
| 11 | 冷链运输箱 | 2台 | 1.具备制冷功能；2.容量：全血8袋左右和20袋以上各一台 |
| 12 | 电脑 | 2台 | 跟医院同品牌，配置满足科室需求 |
| 13 | 二维码扫描枪 | 5台 | 跟医院同品牌，配置满足科室需求 |
| 14 | 双面打印机 | 2台 | 双面打印、墨盒成本低 |
| 15 | 献血证打印机 | 1台 | 与现有献血证匹配打印机 |
| 16 | PDA手持终端 | 6台 | 与浙江省采供血BIS3.0系统匹配 |
| 17 | 冰箱远程温控系统 | 1套 | 1.温控点位根据具体需求；2.超度超限需包含声音、光报警；并具备短信或电话提醒；3.24h连续监测电子记录 |
| 18 | 智慧迎宾系统 | 1套 | 自动监测客户体温并有异常体温提醒、提醒佩戴口罩 |
| 19 | 智慧体检系统 | 1套 | 1.与浙江省采供血系统BIS3.0系统匹配对接，体检信息自动导入到体检表；2.体检项目必含血压、心率（脉搏）健康指标；3.身份证和人脸自动验证 |
| 20 | 智慧机器人 | 1套 | 1.语音巡航机器人，巡航距离100米以上；2.AI人机对答，语音互动，百科全书，DIY迎宾；3.巡航播报无偿献血宣知识；4.具备防盗、防走失 |
| 21 | 智慧家居系统 | 1套 | 1.语音、APP、控制面板方式对全屋实时光线、温度、湿度自动调节；2.动力环境监测系统：断电监测（防止断电损害设备）、UPS监测、渗漏水监测、防盗监测、火灾监测 |
| 22 | 智慧服务：LED无偿献血互动墙、爱留影 | 1套 | 1.订制献血知识科普LED屏或智能平板：包含功能必须具备无偿献血、血液宣传科普为主，互动小游戏、娱乐视频为辅；2.献血照片打印机（包含5000张照片打印相关耗材）；3.献血屋外互动墙：血液知识闯关游戏等 |
| 23 | 标示、标牌 | 1套 | 献血屋外围LED宣传屏和标识标牌，具体需要等献血屋整体设计方案明确后，再确定需求 |
| 24 | 白细胞计数板 | 2套 | 1.需进口；2.Nageotte计数板 |

二、项目预算：1.金额：190万元。

2.以上清单内容及要求供各投标人参考，可以根据需要提供更加详实、优质的方案。

3.以上价格均含装卸、安装、调试、售后服务、接口等能正常使用的一切费用。

三、资格条件：

1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求；

2.具有与本项目相适应的服务能力；

3.投标人具有政采云交易资格，能线上成交。

四、调研资料

1.资格证明文件：公司情况介绍、公司相关资质证明文件、医疗器械生产许可证、投标产品的医疗器械产品注册证、工商部门年检通过的企业法人营业执照复印件、投标产品的授权书、投标人授权书、法定代表人身份证复印件、投标人有效身份证复印件,写明联系方式。

2.商务技术文件：报名表、产品详细技术参数、服务承诺书及保障措施、同类项目业绩表、彩页资料、投标人认为需要提供的其他资料。

3.调研资料需正本一份，副本五份，需胶印。所有复印件需加盖单位公章

五、报名时间及相关注意事项

1.报名日期：2022年7月4日至2022年7月10日

2.报名时间：上午：8:30-11:00，下午：14:00-17:00

3.地址：新昌县人民医院物资供应科（7号楼2楼）

4.联系电话：陈老师、潘老师 0575—86025758

5.报名方式：邮箱报名651118314@qq.com，邮件标题请写公司名称，不接受电话报名，同时将调研资料一份邮寄到新昌县人民医院物资供应科陈老师收。

五、信息发布网站：

新昌县人民医院网站  www.xcrmyy.cn

附件1：报名表

报名登记表

| 调研项目编号及产品 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 报名日期 |  |
| 报名人员 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮 箱 |  |
| 浙江用户名单 |  |
| 我单位同意按采购文件要求参加投标（报价）并提交资料。 投标人（供应商）代表签字： |  |

附件2  格式文件

格式一

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

格式二

法定代表人授权书

新昌县人民医院：

本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的调研活动。代理人在调研过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

格式三

新昌县人民医院献血屋项目报价单

价格单位：（人民币）元

| 标项 | 名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上报价包括设备、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检测、验收、保修、税金、商检、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2. 产品名称的报价顺序请按照项目概况中编号的次序填写。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年        月           日

格式四

投标单位情况介绍

| 投标人全称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业相关资质 |  | 营业执照编号 |  |
| 单位性质 |  | 隶属 |  |
| 主要业务 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 现有职工总人数 |  | 单位成立日期 |  |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： 5. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、账号： |  |  |

格式五

投标单位的服务承诺书及保障措施

新昌县人民医院   ：

非常荣幸能参加贵处组织的  献血屋 项目的调研事宜，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

询标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年     月

格式六

新昌县人民医院      献血屋      项目投标优惠措施

新昌县人民医院：

我公司自愿提供以下优惠措施：

1、

2、

3、

……..

询标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年        月