新昌县人民医院市场调研公告
为便于供应商及时了解医院采购信息，根据医院整体规划及发展需求，我院近期将对以下项目进行市场调研，以了解相关项目的功能配置、规格型号、性能参数、市场占有率等情况，欢迎符合资质的厂家及供应商参与。   

需采购项目清单
1.VPN
	功能项
	功能要求说明

	性能要求
	性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥220，最大理论并发用户数≥320，最大理论https并发连接数（个）≥12000，理论https新建连接数（个/秒）≥60。

硬件参数：规格：1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于6千兆电口+2千兆光口SFP；本次授权数量不低于30；

	部署模式
	为了满足灵活部署的要求，综合网关应支持单臂模式、路由模式部署。

	支持主流PC终端以隧道模式接入访问C/S资源
	支持统信UOS×ARM，UOS×X86架构终端，并提供UOS×鲲鹏、UOS×兆芯、UOS×海光、UOS×飞腾等主流国产化系统桌面终端适配证明。（要求提供UOS与厂商相互认证的证明）

	支持不同平台的终端同时在线
	支持不同平台的终端同时在线，管理员可分别设置可同时在线的PC或移动终端个数，配置范围不小于0-1000，当超过终端个数时，可以注销最早登录的终端，且被注销的终端有对应的注销提醒；

管理员可设置允许终端在线数为0，以禁止用户通过此类终端接入访问。（需提供产品功能截图证明）

	支持的认证方式
	为满足单位多样化安全便捷认证需求，在不需要额外搭建认证平台、认证组件的情况下便可支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、证书认证、HTTP(S)短信认证、腾讯云短信网关、阿里云短信网关、标准Radius令牌认证、本地OTP动态令牌认证等认证方式，并可与企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5接入。

	组织架构/用户导入
	对于LDAP用户目录、企业微信用户目录，支持基于组织架构导入用户：

1.支持导入全部组织架构及全部用户，或选择部分组织架构及用户导入

2.支持将组织架构下的子组，及组织架构下的用户全部导入。对于新加入到组织架构的用户，也定时同步。

3.支持仅导入用户，不导入组织架构。对于新加入到组织架构的用户，为未导入状态，在需要时再操作导入

4.导入组织架构时，支持配置搜索路径，可按搜索路径下的搜索对应用户，批量选中导入；支持在配置搜索范围内，按关键字搜索用户名/描述，以导入具体用户；

5.导入组织架构时，默认继承父组所关联的认证策略和用户策略（父级未关联策略时，使用默认策略）

6.支持对组织架构进行授权，为组织架构关联资源

（需提供以上所有产品功能截图证明）

	终端环境动态安全检测
	支持基于不同的应用，可针对终端环境检测设定访问控制策略，包括：

1.aTrust客户端版本

2.安装指定的软件

3.杀毒软件是否为最新版本

4.是否开启操作系统防火墙

5.运行任意一款杀毒软件

6.安装指定的杀毒软件

7.运行进程

8.是否存在指定文件

9.Windows操作系统安装的补丁

10.计算机操作系统版本

11.计算机加入的域名称

12.计算机本地IP列表

13.计算机MAC地址列表

14.计算机名称

（需提供以上全部产品功能截图证明）

	屏幕安全（WEB水印）
	支持针对不同的B/S应用开启WEB水印。水印内容包括：用户名+当前日期，具有威慑作用，有效预防数据泄露（需提供产品功能截图证明）

	提供开放的安全能力集成API
	支持提供开放的API，管理员可在控制台创建API KEY，供第三方安全设备或单位自有安全分析平台对接，便于形成统一的安全体系（需提供产品功能截图证明）

	动态准入
	支持在登录上线后，持续、动态检测终端环境安全，不符合后注销用户或锁定用户，便于及时定位并响应终端威胁

	支持权限申请和审批
	支持员工权限的申请和审批，正式运行时，未获得授权的员工访问提供申请和管理员审批机制（支持管理员分级分权审批，符合业务安全要求），防止员工权限过大，同时简化权限运维工作

	应用权限审批
	1.支持查看/审批/驳回所有用户提交的应用申请，申请通过后自动关联给用户的个人应用

2.应用管理员仅可处理所管理应用范围内的申请（需提供产品功能截图证明）

	SPA
	为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供SPA（单包授权机制）

即可支持所有用户都必须安装安全专属客户端，经过SPA鉴权之后才能够访问认证登录界面，支持配置源IP地址白名单，白名单内的IP可正常访问（需提供产品功能截图证明）

	虚拟专线
	根据浙江省大数据局违规外联文件要求，针对Windows用户，移动访问需支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。且支持通过桌面悬浮球的方式，用户可一键切换内网或互联网。（需提供产品功能截图证明）

	防机器人
	防机器人输入，提供强安全性的点击图像校验码机制，图形校验码支持中文和英文

	产品资质
	提供中华人民共和国公安部颁发的“访问控制（网络-增强级）”品类的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》及相关配套检测报告

	
	提供国家计算机网络应急技术处理协调中心出具的“网络安全众测无有效漏洞结果证明”

	公司资质
	所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖厂商公章。

	
	要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质，提供有效证书复印件。

	
	所投产品的生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证书的复印件。

	服务要求
	所投设备厂商提供至少三年质保和三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。

2.设备到货后两个工作日内提供三年原厂质保函。

	注：预中标单位在收到通知3日内搭建演示环境，按照调研文件要求逐一验证产品功能，如发现未满足要求，做无效处理。


2.网络准入系统

	序号
	功能项
	功能要求

	1
	基础架构
	基于linux开发的专用系统，标准机架式硬件产品，所有功能基于 一台设备即可实现，无需额外购买服务器、操作系统及数据库等中间件， 具有独立自主知识产权，要求系统要求符合公安部终端接入控制标准

（GA/T1105-2013）起草厂商（提供相关证明材料），产品功能必须是以 准入控制为核心功能。（提 供相关证明材料，并加盖原厂公章）

	2
	性能参数
	1U机架结构；配置单电源；配置6个1000MBASE -T接口，每秒事务数（TPS)：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps ，最大并发连接数：4000（条）；终端用户认证数量2000点。

	3
	高可用
	支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。

	4
	
	支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	5
	
	提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等。

	6
	准入技术
	支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。

	7
	
	VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	8
	
	终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。

	9
	
	支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	10
	管理
	管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。

	11
	
	在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	12
	
	提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	13
	客户端
	支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。

	14
	
	提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端。

	15
	
	支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	16
	
	客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	17
	边界管理
	支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	18
	
	能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	19
	
	支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	20
	
	支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。

	21
	身份认证
	支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。

	22
	
	支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	23
	
	与AD域联动支持单点登录；支持管理员自定义域信息属性到认证设备，包括但不限于用户姓名、部门、联系电话等。

	24
	业务安全
	支持关键业务端口映射，可设置映射的端口及选择映射的协议类型。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	25
	安全基线检查（windows）
	支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查。

	26
	
	支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	27
	
	安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络。 

	28
	
	支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	29
	
	软件产品正版化检查，包括但不限于 windows、office、WPS产品的授权信息正版化检查。

	30
	系统补丁
	准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。

	31
	
	准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows10补丁检查及自动修复。

	32
	安全基线检查（linux/国产操作系统）
	支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查。

	33
	安全基线检查（移动终端）
	移动终端可以支持通过将指纹和用户账户绑定的方法，实现用户按压指纹认证入网。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	34
	
	支持禁用移动终端入网策略。

	35
	
	支持移动终端必须安装app、禁止安装app、必须运行进程 、禁止运行进程及杀毒软件检查。（功能截图 ，加盖厂商公章 ）

	36
	运维管理
	软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置。针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机。

	37
	
	远程协助：支持管理员或终端用户双向发起远程协助。

	38
	
	IP资源管理：支持提供图形化的ip地址台账;支持一键绑定全网ip/mac；支持检查ip/组织架构绑定。

	39
	
	提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等。

	40
	
	提供IP地址分配矩阵图，可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图；能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。

	41
	设备特征指纹检测
	支持通过网络扫描的方式对摄像头等哑终端设备类型发现；支持自定义设备特征指纹属性的值，发现路由器、摄像头等不同类型的设备。可定义属性包括：MAC地址、网页标题、端口等。

	42
	非法外联发现及阻断
	在无客户端的方式下，可发现终端同时连接内网和外网的行为，在外网违规外联服务器上能够查看到违规外联条目信息；针对违规外联的终端能够阻断起内网连接。

	43
	
	支持国产操作系统，windows操作系统的有客户端违规外联检查。

	44
	软硬件资产管理
	能够对全网计算机上安装的软/硬件进行统计，并能够针对软硬件资产变动进行告警

	45
	主机微隔离
	根据主机安全状态，动态调整主机东西流量权限，防止威胁横向移动

	46
	攻击检测
	检测网络攻击行为，进行攻击结果分析

	47
	报警信息
	支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。

	48
	报表
	支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。

	49
	产品资质
	公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》终端接入控制(三级)

	50
	
	国家保密局《涉密信息系统产品检测证书（接入控制系统）》

	51
	
	国家版权局《计算机软件著作权登记证书》

	52
	
	中国国家信息安全产品认证证书

	53
	服务
	1.设备到货后提供五年原厂商服务承诺书。

2.所投设备厂商提供至少五年质保和五年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。




3.堡垒机

	模块
	功能
	具体要求

	硬件规格性能
	规格性能
	采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；外观：标准2U机架式；支持6个千兆电口；支持2个接口扩展槽位；内置4TB硬盘；冗余电源；支持液晶屏；最大支持500路图形会话或1000路字符会话并发；含300授权许可（最大可扩展到1000个授权）。含三年标准售后服务。

	身份认证
	多因子认证
	支持多因子认证，方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式

	
	微信小程序手机动态口令认证
	支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌（提供功能截图证明）

	
	与第三方认证对接
	支持RADIUS、AD域、LDAP、OIDC、CAS等认证类型

	
	认证方式灵活组合
	支持认证方式组合使用，例如使用AD域+手机短信、Radius认证+手机令牌等多种组合方式登录，支持按用户访问的源IP地址进行不同的认证方式，例如内网可直接密码登录，外网VPN拨号接入需要使用双因子

	资源管理
	支持的协议
	支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin

	
	支持的应用
	可通过应用发布实现对MySQL、SQL Server、Oracle、IE、Firefox、Chrome、VNC Client、SecBrowser、VSphere Client、Radmin、dbisql等应用程序/客户端的扩展支持

	
	云主机管理
	支持云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源，支持设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签（提供功能截图证明）

	
	资源标签
	支持资源按标签管理，并可以对资源批量添加和删除标签

	
	Web页面代填
	支持用户自定义Web类型应用的代填节点； 

	策略管理
	访问控制
	支持同时以用户、用户组、账户、账户组为核心要素，来设置多对多的资源访问授权，用户组和账户组内的新增成员可自动继承授权关系

	
	双人授权
	针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源

	
	数据库控制
	支持对MySQL、Oracle和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行（提供功能截图证明）

	
	策略优先级
	支持直接拖动改变访问控制策略、命令控制策略和数据库控制策略的优先级顺序

	资源账户改密
	自动改密
	支持以账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行

	
	密码分段外发
	改密完成之后，通过邮件将密码发送给指定的管理员，需要指定2个管理员，管理员A收到前半段密码，管理员B收到后半段密码

	
	密码生成方式
	支持随机生成不同、相同密码或者手动指定密码，改密日志内容包括改密账户总数，成功、失败和未修改数量

	
	数据库改密
	支持修改数据库账户的密码，包括MySQL、Oracle、SQL Server

	
	特权账户改密
	支持设置是否使用特权账户改密、是否修改特权账户密码

	资源运维
	H5运维
	不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和应用发布资源；（提供功能截图证明）

	
	自定义分辨率
	通过H5运维RDP资源时，支持自定义分辨率

	
	数据库运维
	支持通过Web页面调用本地 计算机的Navicat、MySQL Administrator、MySQL CMD、PLSQL、SSMS、DB2CMD等客户端工具访问数据库资源

	
	快捷登录配置文件
	支持MAC电脑使用SecureCRT的登录配置文件去登录资源

	
	批量登录
	支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录，支持同时在一个页面运维不同协议的资源

	
	命令群发
	通过群发命令，实现同时运维多台资源设备

	
	会话协同
	支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权

	
	个人网盘
	支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享（支持多文件下载，文件展示最近修改时间和权限）；（提供功能截图证明）

	
	IPv6资源访问
	支持运维IPv6地址的资源，主机协议类型包含：SSH、RDP、TELNET、FTP、SFTP、SCP、MySQL、Oracle、SQL Server、DB2

	自动运维
	账户同步
	支持从Linux服务器推送和拉取账户，实现堡垒机与资源服务器的账户同步

	
	运维任务
	支持将执行命令、执行脚本和传输文件传操作灵活组合成运维任务，运维任务支持手动执行、定时执行和周期执行

	工单管理
	资源访问权限申请
	支持通过工单向管理员申请需要访问的资源的权限

	
	工单申请范围设置
	可设置用户申请工单时，可以查看的待选资源的范围，支持设置为全部、本部门及下级部门、本部门；同时，可设置高级模式，指定某类角色或某个部门的人员可以申请指定部门的资源

	审计日志
	实时监控
	支持对实时会话进行无延时的实时监控和切断

	
	在线回放
	支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、切换会话等操作

	
	离线回放
	支持离线回放运维人员对资源的操作过程，回放文件可下载到本地，使用专用的播放器进行播放

	
	水印
	支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责；（提供功能截图证明）

	
	文件传输审计
	支持对用户从主机上下载或上传到主机的文件进行保存，可灵活设置保存文件的大小（支持单文件或会话级别限制），可自动计算文件的SHA256值

	系统管理
	系统公告
	通过系统公告对所有用户发送消息通知

	
	内置OpenVPN客户端
	支持内置OpenVPN客户端

	
	自定义短信网关
	支持内置短信网关、webService、自定义短信网关、移动短信网关，发送方法支持POST、GET设置，支持选择SOAP版本（需提供相关截图证明并加盖原厂公章）

	
	网盘空间限制
	支持网盘大小限制，可限制网盘总空间，也可限制单个用户的网盘空间

	
	移动堡垒机
	产品需支持专属手机app远程管理（非浏览器方式），可在app端实现用户管理、主机管理、工单审批、告警消息、会话管理等功能（提供app功能截图证明）

	产品联动
	产品联动
	支持与同品牌特权账号管理系统联动，以实现特权账号的全生命周期管理（提供功能截图证明）

	
	
	支持与同品牌服务器密码机联动，以实现基于国密的数据完整性校验等功能（提供功能截图证明）

	资质
	产品资质证书（提供证书复印件）
	国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 EAL3+

	
	
	产品具备涉密信息系统产品检测证书

	
	
	产品具备IPv6证书

	
	厂商资质

（提供证书复印件）
	设备厂商具备数据安全服务能力评定资格证书（数据安全建设二级）

	
	
	设备厂商具备信息通信行业企业信用等级评价--运维服务领域(AAA)

	
	
	具备国测信息安全服务资质（安全开发类）（一级）

	
	
	设备厂商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位

	其他
	设备到货后两个工作日内提供五年原厂商质保服务承诺函。中标后将对上述功能要求进行逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留追究相关责任的权利。

所投设备厂商提供五年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。


以上预算包括设备、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检测、验收、保修、税金、商检、保险、售后服务、备品备件、接口、招标服务费等完成项目所需的全部费用。
报名须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求，具有与本项目相适应的经营许可证或生产许可证。
三、调研资料：（按顺序装订，一式六份,需胶印，递交的资料均需加盖单位公章）（报名时请提供PDF资料电子版）
1.公司介绍、营业执照、经营或生产企业许可证；

2.产品注册证（如有）；

3.技术参数表；

4.产品彩页；

5.同类品牌参数对比及优势说明；

6.原厂授权书，需授权到医院；代表法人授权书；报名人有效身份证复印件,须提供单位授权委托书，写明联系方式。
7.如参与市场征询公司是中小企业/小微企业的，请提供中小企业声明函。

8.项目报名表含配置清单（附件1），不得更改格式；

9.近三年浙江省内用户名单及联系方式（附件2）；

10.服务承诺书及保障措施及投标人认为需要提供的其他资料等。

四、报名相关注意事项 
1.报名日期：2023年5月31日至2023年6月7日
2.报名时间：上午：8:30-11:00，下午：14:00-17:00
3.地址：新昌县人民医院物资供应科（7号楼2楼）
4.联系电话：陈老师、潘老师 0575—86025758
5.报名方式：将调研资料PDF版加盖公章发送到邮箱651118314@qq.com，邮件命名为“公司名称+项目名称”，不接受电话报名，同时将调研资料一份邮寄到新昌县人民医院物资供应科陈老师收，邮寄资料需跟电子版PDF一致。 

6.调研时间及地点：另行通知
五、拟采购方式：询价或公开招标。
六、信息发布网站：
新昌县人民医院网站  www.xcrmyy.cn
附件1：

新昌县人民医院2023年6月拟采购项目报名表

	序号
	项目名称
	品牌
	规格型号
	报价
	服务年限
	保修

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


以上报价包括设备、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检测、验收、保修、接口、税金、商检、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

附件2：                        用户名单

设备名称：
	序号
	品牌型号
	产地
	医院名称
	采购时间
	采购价
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	请附合同复印件                     

                      投标单位（盖章）：

	                  联系人及电话：

	                                  日期：      年     月     日


